Załącznik Nr.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. „Zakup i dostawa urządzenia klasy UTM  (wielofunkcyjna zapora sieciowa) wraz ze wsparciem technicznym, licencją, aktualizacjami, wdrożeniem i szkoleniem”.

| Parametr | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Elementy systemu bezpieczeństwa | - Urządzenie musi mieć możliwość jednoczesnej pracy w trybie Layer 3 (routing), transparentnym (most ) i Layer 2 (port mirroring) bez konieczności wirtualizacji sprzętu - System pełniący funkcję zapory musi mieć co najmniej 8 interfejsów Ethernet 10/100/1000 - Możliwość stworzenia minimum 128 wirtualnych interfejsów zdefiniowanych jako VLAN w oparciu o standard 802.1Q. - W zakresie Firewall, obsługa nie mniej niż 1 000 000 jednoczesnych połączeń i 48 000 nowych połączeń na sekundę. - System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalny dysk o minimalnej pojemności 8 GB do celów logowania i raportowania. - Możliwość rozszerzenia pamięci do 1,92 TB poprzez dodatkowy dysk SSD bez otwierania obudowy urządzenia - Musi posiadać 2x USB 3.0 z przodu urządzenia - System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zgromadzonych na urządzeniu. - System musi mieć możliwość włączenia min 1 systemu wirtualnego bez dodatkowej licencji i możliwości rozszerzenia do 5 poprzez dodatkową licencję w przyszłości - Systemy wirtualne muszą obsługiwać QOS |
| Funkcjonalności | - Kontrola dostępu — zapora sieciowa Stateful Inspection - Ochrona przed wirusami - komercyjny antywirus [AV] - Poufność danych - IPSec VPN i SSL VPN - Kontrola witryn sieci Web — filtr URL - Kontrola zawartości poczty - antyspam (dla protokołów SMTP, POP3) - Kontrola przepustowości i ruchu [QoS i kształtowanie ruchu] z alokacją Tunnel w oparciu o strefę bezpieczeństwa, interfejs, adres, użytkownika/grupę użytkowników, serwera/ grupę serwerów, aplikację/grupę aplikacji, TOS, VLAN - Kontrola aplikacji i rozpoznawanie ruchu P2P (wideo, gry itp.) oraz ograniczanie nowych połączeń i jednoczesnych sesji - Reputacja IP - Cloud Sandbox |
| Wydajność | - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL - Wydajność Firewall co najmniej 5 Gb/s - Wydajność skanowania strumienia danych z włączonymi funkcjami: NGFW z włączonym IPS i kontrolą aplikacji 1,2 Gb/s - Wydajność ochrony przed atakami (IPS) minimum 3.2 Gb/s - Wydajność AV nie mniej niż 2Gb/s |
| Funkcjonalności VPN | - Wydajność IPSec VPN, nie mniej niż 2 Gb/s - Tworzenie połączenia lokalizacja-lokalizacja i oraz klient-lokalizacja - Producent oferowanego rozwiązania VPN powinien zapewnić klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i utrzymywanie ich aktywności - Praca w toplogiach Hub and Spoke i Mesh - Wspierane mechanizmy : IPSec NAT Traversal, DPD, Replay Detection, Xauth, DHCP over IPsec, - Wsparcie grup DH dla IKEv1: 1,2,5,19,20,21,24 - Wsparcie grup DH dla IKEv2: 1,2,5,14,15,16,19,20,21,24 - Wsparcie dla SSL VPN z możliwością testowania zgodności hosta (compliance) - Obsługa PnPVPN (Plug and Play VPN) |
| Routing | - Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routing, routingu statycznego i dynamicznego w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP, IS-IS - Obsługa Policy Based Routing - Funkcjonalność Virtual Wire |
| Translacja adresów NAT | - Tłumaczenie adresu NAT adresu źródłowego i adresu NAT adresu docelowego. - Obsługa NAT46, NAT64, DNS64 - Wsparcie dla STUN |
| Polityka bezpieczeństwa systemu | - Polityka bezpieczeństwa systemu bezpieczeństwa musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje bezpieczeństwa, rejestrowanie zdarzeń i zarządzanie pasmem sieci (w tym gwarantowaną i maksymalną przepustowość, priorytety). - Możliwość budowania min. 8000 poliyk - Musi posiadać funkcjonalność asystenta polityk, dzięki której możliwe jest generowanie reguł bezpieczeństwa w oparciu o przepływ ruchu sieciowego - Musi być w stanie skonfigurować agregowane polityki - Musi być w stanie ograniczyć sesje na podstawie źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, harmonogramu, protokołu aplikacji (mysql, ms-sql, sqlnet, pobieranie P2P) |
| Wydzielenie stref bezpieczeństwa | - Możliwość tworzenia osobnych stref bezpieczeństwa Firewall, np. DMZ, LAN, VPN - Musi mieć możliwosc konfiguracji oddzielnych wirtualnych routerów - Musi mieć możliwość konfigurowania oddzielnych wirtualnych przełączników |
| Ochrona antywirusowa | - Silnik antywirusowy musi by ć oparty na przepływie tzw. flow-based - Musi umożliwiać skanowanie protokołów HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP / SFTP, SMB - Możliwosc ręcznego dodawania lub usuwania sygantury MD5 do bazy danych AV - Musi obsługiwać wykrywanie wirusów w plikach skompresowanych, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, a także wykrywać wielowarstwowe pliki skompresowane dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji |
| Rownoważenie obciążenia | - Obsługa redundantnego równoważenia obciążenia ISP i ISP z wykrywaniem łącza dla określonej nazwy domeny oraz monitorowanie stanu łącza poprzez aktywną metodę wykrywania - Obsługa równoważenia obciążenia serwerów w oparciu o weighted hashing, weighted least-connection i weighted round-robin - Kontrola stanu serwera, monitorowanie sesji i ochrona sesji |
| Ochrona IPS | - Ochrona IPS musi opierać się przynajmniej na analizie protokołu i sygnatury. - Baza danych wykrytych ataków musi zawierać co najmniej 12000 sygnatur. Dodatkowo musi być w stanie wykrywać anomalie protokołów i ruchu, które stanowią podstawową ochronę przed atakami DoS i Ddos. - Funkcjonalnosc zapobiegania atakom SQL injection, XSS injection - Możliwość budowania własnych niestandardowych reguł IPS |
| Obrona przed atakiem | - Ochrona przed nieprawidłowym działaniem protokołu - Anti-DoS/DDoS, zawierający ochronę przed SYN flood, UDP flood, DNS reply flood, DNS query flood defense, TCP fragment, ICMP fragment itp. - Wsparcie IPv4 jak i IPv6 dla o chrony przed DNS query flood i DNS reply flood - Biała listę docelowych adresów IP |
| Kontrola aplikacji | - Kontrola aplikacji musi być w stanie kontrolować ruch w oparciu o głęboką analizę pakietów, a nie tylko w oparciu o wartości portów TCP/UDP. - Baza danych aplikacji zawierająca ponad 4700 aplikacji, które można filtrować według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka |
| Filtr adresów URL | - Baza filtrów URL pogrupowana w co najmniej 64 kategorie tematyczne. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków. - Możliwość zdefiniowania własnej bazy kategorii www. - Automatyczne pobieranie sygnatur ataków, aplikacji, szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy danych dostarczającej filtr URL. - Kategoria takie jak hazard, malware, spam, botnety - Obsługa Safe Search - Blokowanie i logowanie stron URL z określonymi słowami, które można budować przez wyrażenia regularne - Dostosowanie strony ostrzeżenia |
| Ochrona danych | - Kontrola transferu plików na podstawie typu pliku, rozmiaru i nazwy - Identyfikacja protokołu pliku, w tym HTTP、FTP、SMTP, POP3、IMAP - Obsługa deszyfracji SSL do filtrowania plików przesyłanych przez HTTPS, SMTPS, POP3S, IMAPS - Filtrowanie plików przesyłanych przez SMB |
| Reputacja IP | - Identyfikacja i filtrowanie ruchu z ryzykownych adresów IP, takich jak hosty botnet, spamerzy, węzły Tor, podejrzane hosty i adresy IP atakujące metodą brute force - Logowanie, odrzucanie pakietów lub blokowanie dla różnych rodzajów ryzykownego ruchu IP |
| Zapobieganie botnetom | - Wykrywanie intranetowych hostó botnetu, monitorując połączenia C&C i blokowanie dalszych zaawansowanych zagrożeń takich jak botnet i oprogramowanie ransomware - Wsparcie DNS sinkhole - Wsparcie wykrywania tunelowania DNS - Wyrywanie i blokowanie DGA |
| Cloud Sandbox | - Złośliwe oprogramowanie emulowane w wirtualnym środowisku oparte na architekturze chmury w ceu wykrywania nieznanych zagrożeń - Obsługa protokołów, takich jak HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, FTP i SMB - Obsługa typów plików : PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR, SWF i skryptów - Obsługa blokowania wyników wykrywania w celu szybkiego blokowania nieznanych zagrożeń. |
| Uwierzytelnianie użytkownika | - System bezpieczeństwa musi być w stanie przeprowadzić uwierzytelnianie tożsamości użytkownika z nie mniej niż: - Statyczne hasła i definicje użytkowników przechowywane w lokalnej bazie danych systemu - Statyczne hasła i definicje użytkowników przechowywane w bazach danych zgodnych z LDAP - Hasła dynamiczne (RADIUS) oparte o zewnętrzne bazach danych - Dynamiczna autoryzacja przez RADIUS na podstawie komunikatów CoA - Musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania pojedynczego logowania w środowisku Active Directory - Wsparcie usług terminalowych - Uwierzytelnianie użytkownika przez Web przed dotępem do internetu - Obsługa dwuskładnikowego uwierzytelniania, SMSy, certyfikaty i tokeny |
| Raportowanie i przeglądanie logów | - Wbudowany w system bezpieczeństwa system raportowania i przeglądania logów nie może wymagać dodatkowej licencji na jego działanie - W zakresie zaimplementowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania logów nie mniej niż: - Posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu internetowego, modułu IPS, skanera antywirusowego i antyspamowego - Generowanie co najmniej 10 rodzajów raportów |
| System logowania | - Wraz z systemem musi być zapewniony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy chmurowej, do której dostęp jest cały czas z dowolnego urządzenia oraz dedykowanej aplikacji mobilnej. |
| Certyfikaty | Rozwiązanie musi: - posiadać certyfikat Common Criteria EAL4+ lub posiadać certyfikat ICSA Labs dla funkcji Firewall - być pozycjonowanym w raporcie Gartnera przez ostatnie 7 lat |
| Zarządzanie | - Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnie (HTTPS, SSH) oraz współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja między systemami bezpieczeństwa a platformami zarządzania musi odbywać się za pomocą protokołów szyfrowanych. - Zarządzanie urządzeniem i konfiguracja musi odbywać się za pośrednictwem WebUI bez instalowania oddzielnego oprogramowania, takiego jak dedykowana konsola |
| Gwarancja | Dostawa musi zawierać również: - Minimalną 12-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu - Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 12 miesięcy (IPS, AV, AS, QoS, Cloud-Sandbox, URL, IP Reputation, Botnet C&C) - Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań - Wdrożenie dostarczonego rozwiązania. - Szkolenie dla Administratora z konfiguracji oferowanego rozwiązania |